# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目   名   称：   城市道路设施及建筑安全设施

生产项目

建设单位（盖章）： 陕西诚顺翔电器设备有限责任公司

编  制   日   期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 城市道路设施及建筑安全设施生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李雪艳 | 联系方式 | 180*****665 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区余下镇大唐二电厂南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （经度108度37分16.269秒，纬度34度4分21.622秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 109 |
| 环保投资占比（%） | 3.63 | 施工工期 | 2个月； 2023.05-2023.07 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十、金属制品业 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338；---其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目年用非溶剂型低VOCs含量涂料（塑粉）10吨以上，应编制环境影响报告表。 2、产业政策符合性 本项目属于“金属制品业”类项目。经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产规模及所用工艺、设备均不属于其中的鼓励类，也不在其限制类和淘汰类，视为允许类；同时本项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。 3、与“三线一单”的相符性 （1）项目与环境管控单元对照分析 根据西安市环境管控单元图（附图6）及陕西省“三线一单”数据应用系统空间冲突附图（附图7），项目位于陕西省西安市鄠邑区余下镇大唐二电厂南侧，属于重点管控单元。 （2）项目范围涉及的生态环境管控单元准入对照分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《陕西省生态保护红线划定方案》的符合性分析，本项目“三线一单”符合情况见表1。 - 本项目与“三线一单”的符合性 #### “三线一单”; #### 项目符合性分析; #### 符合性. #### 生态保护红线; #### 项目所在地及周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。根据《陕西省生态保护红线划定方案》，项目建设不涉及生态红线区域，本项目符合陕西省生态保护红线划定方案的相关要求。; #### 符合. #### 环境质量底线; #### 本项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线。; #### 符合. #### 资源利用上线; #### 本项目不属于高耗能、高污染的生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电、燃气等资源不会突破区域的资源利用上线。; #### 符合. #### 环境准入负面清单; #### 对照《市场准入负面清单（2022版）》，本项目未列入市场准入负面清单。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制类项目。; #### 符合. #### 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）. 生态环境分区管控要求; 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》、本项目与西安市生态环境管控单元分布图（见附图6）可知，本项目位于重点管控单元。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。本项目产生的可回收利用的固体废物均外售处置，提高了资源利用率；产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放；项目环境风险物质仅为油类物质，不存在重大风险源，发生环境风险很小。综上，本项目符合生态环境分区管控的要求。; #### 符合. 根据陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知陕政办发[2022〕76号，本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单情况见表2。 - 陕西诚顺翔电器设备有限责任公司城市道路设施及建筑安全设施生产项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 建设项目符合性的分析; 是否符合. 1; 西安市; 鄠邑区; 西安市管控单元; 西安市生态环境总体准入清单; 重点管控单元; 空间布局约束; 严格落实能耗双耗、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。; 对照陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版），本项目不属于“两高”行业。; 符合. 环境风险防控; 将环境风险纳入常态化管理，推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。; 项目环境风险物质仅为油类物质，不存在重大风险源，且环境风险物质暂存于危废暂存间，危废暂存间地面采取防渗措施，发生环境风险很小。; 符合. 资源利用效率要求; 持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式；稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源。; 本项目使用的能源主要为水能、电能，项目前期使用燃料为液化石油气，待天然气管网接通后使用天然气，使用的燃料均为清洁能源，满足要求。; 符合. 2; 西安市; 鄠邑区; 西安市管控单元; 大气环境布局敏感重点管控区; 重点管控单元; 空间约束布局; 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。; 本项目属于金属结构制造行业，不属于大气污染防治重点区域严禁新增行业。; 符合. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目采用先进生产工艺，本项生产过程中废气均能得到很好地处置；项目废水仅为生活污水，生活污水依托租赁厂区化粪池处理后进入市政管网；项目设备通过厂房隔声、基础减振等措施后，噪声可以满足相关标准；项目固废均能得到很好处理。; 符合. （3）建设项目符合性说明 项目范围涉及的生态环境管控单元准入对照分析根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）及西安市环境管控单元图（附图6），项目位于陕西省西安市鄠邑区余下镇大唐二电厂南侧，属于重点管控单元，陕西诚顺翔电器设备有限责任公司城市道路设施及建筑安全设施生产项目满足生态环境管控单元准入清单，且本项目建设完成后，污染物均采取有效措施，可有效防控其对环境产生的影响。 4.与相关政策的相符性 本项目与相关政策的相符性分析见表3。 - 本项目与相关政策的符合性 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》国发〔2021〕33号; 推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。; 本项目使用的塑粉及水性漆，均为低VOCs原料。项目喷涂烘干工序产生非甲烷总烃经烘箱前后两端集气罩进行收集，经两级活性炭处理后，处理后通过15m高排气进行排放。项目喷漆烘干工序产生非甲烷总烃玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气进行排放。燃料燃烧废气设置有低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒排放。; 符合. 《陕西省十四五生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节闭环管理。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》陕政办发〔2022〕8号; 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。各市（区）对照排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，分析治理技术、处理能力与挥发性有机物废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 符合. 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况。. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21 号）; 严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs 排放量明显下降。; 本项目使用的粉末涂料及水性漆属于低VOCs原料。项目产生非甲烷总烃的工序均在通过废气处理设备进行处理后，通过排气筒进行排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的塑粉、油墨和胶粘剂等的生产和销售。; 本项目使用的塑粉及水性漆，为低VOCs原料。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目产生非甲烷总烃的工序均在通过废气处理设备进行处理后，通过排气筒进行排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的废活性炭等危险废物，交由有资质单位处置。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》(修正版); 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。; 项目生产过程所用的原料均为低VOCs原料；项目切割、焊接、打磨粉尘分别经各自废气治理设施处理后无组织排放；抛丸、喷粉、喷漆粉尘分别经配套废气治理设备有效处理后，经17m高排气筒进行排放；烘干、喷漆有机废气、燃料燃烧废气分别经配套废气治理设备有效处理后，经15m高排气筒进行排放；生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。生产过程产生的固废等均能得到妥善处置。; 符合. 5、选址合理性分析 陕西诚顺翔电器设备有限责任公司租赁陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司已建成9#标准化厂房。陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司已履行相关手续，目前陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司仅使用11#厂房，本项目租赁9#厂房时为空置厂房，地面均已硬化，无原有污染情况。 项目周边无自然保护区、风景名胜区等限制性敏感目标。距离本项目最近的阳光华庭，位于项目东南侧234m处，项目生产车间的产污设备距敏感点较远，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。本项目拟建于闲置的工业厂房内（租赁协议见附件3），根据余下镇国土所出具的《土地性质证明》（附件4），本项目用地形式属于建设用地，且不新增占地。项目的主要环境影响为运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物等对区域环境的影响，根据环境影响评价结果，在采取相应的环保措施后，项目运行时产生的各类污染物符合达标排放要求，项目的建设不会对区域环境功能造成显著影响。因此，从环境保护角度要求分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设项目工程分析 2.1项目建设内容 2.1.1项目基本概况 （1）项目名称：城市道路设施及建筑安全设施生产项目 （2）建设单位：陕西诚顺翔电器设备有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：3000万元 2.1.2地理位置与四邻关系 项目位于西安市鄠邑区大唐二电厂南侧，项目北侧隔路为陕西华益乾铝业股份有限公司，西侧隔厂区道路为大唐二电厂，南侧为空地，东侧为西安太阳神餐具清洁消毒有限公司；项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图3。 2.1.3项目建设内容及规模 项目总占地面积为2400m2，主要建设生产车间2000m2，办公区600m2，项目建成后预计年产城市道路设施和建筑安全设施60万m2。项目建设内容一览表见表4。 - 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积2000m2，建设有1条全自动喷涂流水线（该工序设置有3个喷粉工位、1个喷漆房及1个烘箱），1条半自动箱式喷涂流水线（该工序设置有2个喷粉房、1个喷漆房及1个烘箱）及其配套的焊接区、切割区、打磨、抛丸区等，主要用于城市道路设施和建筑安全设施的生产。; 租赁已建成厂房. 辅助工程; 办公、住宿区; 3F，建筑面积600m2，主要用于员工日常的办公。; 租赁已建成办公区. 公用 工程; 供电系统; 为市政电网供电; /. 供水系统; 市政管网; /. 排水系统; 雨污分流，项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。; 新建. 供暖、制冷; 办公室采用分体式空调制冷、制热。; 新建. 环保工程; 废气; 切割粉尘; 项目共计两个切割机，粉尘通过管道连接，分别经自带布袋除尘器（TA001、TA002）处理后无组织排放；; 新建. 焊接烟尘; 经4台移动式焊接烟尘净化器（TA003）处理后无组织排放；. 打磨粉尘; 项目共计2个打磨房，每个打磨房粉尘分别经两级纳米覆膜滤筒除尘器TA004、TA005处理后无组织排放；. 抛丸粉尘; 粉尘经管道连接后经自带布袋除尘器（TA006）处理后通过17m高排气筒DA001进行排放；. 全自动喷涂流水线; 手动喷粉工位1粉尘经自带滤筒除尘器和纳米覆膜滤筒除尘器TA007处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；. 手动+自动喷粉工位2粉尘经自带滤筒除尘和纳米覆膜滤筒除尘器TA008处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；. 手动+自动喷粉工位3粉尘经自带旋风+纳米覆膜滤筒除尘器TA009处理后通过17m高排气筒DA003进行排放；. 喷漆房1废气经玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA010处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；. 烘箱1有机废气经两级活性炭吸附装置TA011处理后通过15m高排气筒DA004进行排放；. 烘箱1燃料燃烧废气采取“低氮燃烧器TA012”技术，通过15m高排气筒DA005进行排放；. 半自动箱式喷涂流水线; 喷粉房4废气经滤筒除尘器和纳米覆膜除尘器TA013处理后通过17m高排气筒DA003进行排放；. 烘箱2有机废气经两级活性炭吸附装置TA014处理后通过15m高排气筒DA004进行排放；. 烘箱2燃料燃烧废气采“取低氮燃烧器TA015”技术，通过15m高排气筒DA005进行排放；. 喷粉房5粉尘经滤筒除尘器和纳米滤筒覆膜除尘器TA016处理后17m高排气筒DA006进行排放；. 喷漆房2废气经玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA017进行处理后通过17m高排气筒DA007进行排放；. 废水; 雨污分流，生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。. 噪声; 选用低设备噪声，基础减震。; 新建. 固废; 项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾分类收集于垃圾桶，交由环卫部门统一清运；项目产生的一般固废有废金属边角料、废焊渣、喷塑过程收集的粉尘、废包装材料、废水性漆桶、废水性漆渣；废金属边角料、废焊渣、废包装材料外售给废品回收站处置；喷塑过程收集的粉末回收利用；废水性漆桶、废水性漆渣、过滤棉交由有一般固废处置资质的单位进行处置。项目产生废机油、含油手套和油抹布、废活性炭、废过滤棉、废油桶分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。; 新建. 2.1.4项目主要设备 本项目主要生产设备及选型见表5。 - 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 自动喷涂/喷漆/流水线; /; 条; 1; 该流水线包含两台烘箱，3个喷粉工位，1个喷漆房，1个烘箱。. 2; 箱式喷涂房; 套; 2; /. 3; 箱式抛丸机; 套; 1. 4; 烘箱; 套; 1. 5; 打磨房设施; 套; 2. 6; 加工中心; V8L; 套; 2. 7; 车床; 百超; 套; 2. 8; 钻床; /; 套; 1. 9; 铣床; CS1140; 套; 1. 10; 激光切割设备; PBR-ZZ0/4100; 套; 2. 11; 数控剪板设备; /; 套; 1. 12; 折弯机; 套; 1. 13; 卷圆机; 套; 1. 14; 压缩机; 台; 2. 15; 冲床; 台; 1. 16; 二保护焊机; 台; 4. 17; 叉车; 3吨; 台; 1. 18; 行车; 2.8吨; 台; 2. 18; 轻卡送货车; 4米2自重2.56t/6米8自重6.15t; 辆; 4. 19; 箱式喷漆房; /; 台; 1. 20; 环保设施风机; 套; 7; 包含抛丸工序风机、喷涂工序1风机、喷涂工序2风机、烘干工序风机、燃料燃烧工序风机、喷涂工序3风机、喷漆工序4风机. 2.1.5主要原辅材料及其理化性质 （1）本项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 - 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 规格、形态; 年使用量; 最大储存量; 存储方式; 备注. 1; 镀锌方管; 20*20/40*40/30*30*100*80; 480t; 8t; 捆装; 外购. 2; 镀锌圆管; 25/32/50; 500t; 10t; 捆装; 外购. 3; 不锈钢圆管; 25/32/50; 20t; 0.5t; 捆装; 外购. 4; 焊丝; 0.8mm实芯焊丝50卷，15kg/卷; 0.75t; 0.015t; 袋装; 外购. 5; 粉末涂料; 主要成分环氧树脂; 50t; 1t; 袋装; 外购. 6; 水性漆; /; 1.5t; 0.03t; 桶装; 外购. 7; 天然气; /; 80000m3; 0.14t; 管网; 由于本项目所在地目前天然气管网未接通，本项目前期烘干工序燃料使用液化石油气，待天然气管网接入后烘干工序使用燃料为天然气。. 液化石油气; 170kg/罐; 64000m3; 0.85t; 罐装，独立封闭式储存房。（项目罐装液化石油气折算总使用量约150.45t）. 8; 二氧化碳; 16kg/罐，用150罐; 2.4t; 0.16t; 罐装; 外购. 9; 劳保手套; /; 1000双; 100双; 袋装; 外购. 10; 防护口罩; 1000个; 100个; 袋装; 外购. 11; 机油; 0.3t; 0.05t; 桶装; 外购. 12; 水; 1355.63t; /; /; 市政. 13; 电; 50万KWh; /; /; 市政. （2）主要原辅材料成分分析 - 主要原辅材料及其理化性质 原辅材料; 理化性质. 塑粉; 环氧树脂粉末涂料是一种含100%固体分、以粉末形态进行涂装成膜的涂料，它以空气作为分散介质，该涂料是一种具有耐腐蚀性和坚韧性的热塑性粉末涂料。由环氧树脂、颜填料、添加剂和固化剂组成。环氧粉末涂料的环氧树脂所需条件：环氧当量应为700~100之间的固体树脂，分子量分布量窄；在其固化温度下，熔融黏度低，易流平，涂膜平而簿，对颜料和填料分散性好。密度（25℃）1.3~1.8g/m3，不挥发物含量>99.4%，固化时间180℃）15~20min，储藏稳定性＜30℃阴凉干燥处密闭储存，产品包装净重25kg，纸箱包装，内衬双层聚乙烯塑料袋。塑粉挥发性有机物含量0.02%。. 焊丝; 焊丝由焊芯和药皮组成，焊芯为低碳钢，并添加少量的碳、锰、硅、硫等成分。药皮是焊芯表面的涂料层，其组成成分包括矿物类（如大理石等）铁合金和金属分类（如锰铁、钛铁等）、有机物类（如木粉、淀粉等）、化工品类（如钛白粉等）。. 水性漆; 根据建设单位提供的资料，本项目使用的水性漆中挥发性有机物VOC含量为12.3g/L，通过对照《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中对水性涂料中VOC含量的限值规定要求，取≤250g/L为其限值，则判定本项目使用的漆符合水性漆要求。. 2.1.6产品方案 本项目建成主要生产城市道路设施和建筑安全设施，具体产品方案见下表。 - 产品方案 序号; 产品名称; 年生产量; 规格; 用途. 1; 城市道路设施和建筑安全设施（主要包含路灯杆、电箱、围栏等）; 60万m2; 项目围栏主要规格有2000*730、2320*745、2300*1450、2600*1345、2300*890等，本项目所有产品均根据客户要求进行定制。; 围栏主要用于建筑工地、城市道路两侧基础设施施工建设。. 2.1.7公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目供水为市政管网。根据建设单位提供的资料，项目用水主要为生活用水。 生活用水：项目劳动定员50人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），办公人员生活用水按27L/d估算，则本项目生活用水量为4.36m3/d、1350m3/a。 综上所述本项目新鲜水总用量为4.36m3/d、1350m3/a。 （2）排水 生活污水：项目产生的污水为员工生活污水，产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量3.488m3/d，1081.28m3/a；项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 本项目具体用水情况详见表9，水平衡图见图1。 - 项目给排水情况一览表 用水单位; 用水定额; 规模; 新鲜用水量 （m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量 （m3/d）; 排水量 （m3/a）; 备注. 生活用水; 27L/（人·d）; 50人; 4.36; 0.872; 3.488; 1081.28; 依托租赁厂房化粪池处理后进入鄠邑区第三污水处理厂。. 合计; 4.36; 0.872; 3.488; 1081.28; /. - 项目水平衡图 m3/d （3）供电：由市政电网提供。 （4）采暖和制冷：办公室采用分体式空调制冷、制热。 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为50人。 工作制度：项目全年生产天数310天，每天生产8小时。 2.1.9平面布置合理性分析 项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐。本项目租赁陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司空置厂房及厂房现有的办公区，主要生产城市道路设施及建筑安全设施；项目生产车间西侧为喷涂流水线，车间中间区域北侧为机加区域，南侧箱式喷涂烘干工序，东侧为整理工序，且项目所在地交通便利。项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2运营期工艺流程图 项目主要生产城市道路设施及建筑安全设施，项目生产工艺及产污流程见下图。 - 项目生产工艺流程图 本项目具体的生产工艺流程如下： 本项目生产城市道路设施及建筑安全设施项目，其工艺过程类似，均是利用购进的镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢管通过主要工序切割、冲孔、焊接、打磨、抛丸、喷涂烘干等一系列机加工工艺生产围挡和护栏。此过程产生的污染物为机加工工序产生的粉尘、噪声、喷涂、塑粉、水性漆加热的挥发、燃料（天然气/液化石油气）燃烧废气等。 切割：按需要尺寸对原材料（镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢管）进行切割，该工序产生的污染物主要为金属屑、粉尘、噪声。 冲孔：使用冲床在相应位置进行冲孔。该工序产生的污染物主要为边角料、噪声、粉尘。根据建设单位介绍，此工艺不常用，偶尔在特殊工件里用。 焊接：对折弯和卷圆后的钢板进行焊接，为保证焊接质量，采用二保焊机进行焊接。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、焊渣、噪声。 打磨抛丸：对工件进行打磨抛丸，清理工件表面的杂物（抛丸量根据实际情况进行抛丸，使之达到工件表面糙化并呈现出原金属光泽达到标准）。该工序产生的污染物主要为打磨抛丸粉尘、噪声。 抛丸清理原理：利用抛丸机抛头上的叶轮在高速旋转时的离心力，把磨料以很高的线速度射向被处理的工件表面，产生打击和磨削作用，除去工件表面的氧化皮和杂物，并产生一定的粗糙度。抛丸处理的效率很高，在密封的环境中进行。该工序产生的污染物主要为设备运行噪声、抛丸清理的粉尘、打磨粉尘、金属渣。 项目喷涂工序分为喷漆处理及喷粉处理，根据客户要求，分别将工件进行喷漆处理及喷粉处理； 喷粉/喷漆：项目共计两条喷涂流水线，其中一条为自动喷涂流水线（包含一个烘箱（烘箱内置2个燃烧机）、一个喷漆房及三个喷粉工位），另外一条为半自动喷涂流水线（包含一个烘箱（烘箱内置1个燃烧机）、二个喷粉房及一个喷漆房）；根据不同工件大小，分别进入自动喷涂流水线或者半自动喷涂流水线。自动喷涂流水线工件通过悬挂系统进行输送；半自动喷涂流水线工件通过轨道进行输送。 当产品需要进行喷粉时，工艺如下： ①喷粉：将打磨好的工件，采用静电喷涂原理，使工件表面形成粉末涂层。其过程主要是：塑粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，塑粉由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，受到静电作用后，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷聚集也越多，当达到一定厚度时，由于产生的静电排斥作用，使不继续吸附，从而使得整个工件获得一定厚度的粉末涂层。该环节实行机械化及独立操作，粉末喷涂过程使用塑粉，主要成分为环氧树脂系粉末涂料。该工序产生的污染物主要为喷塑粉尘、噪声。 烘干：喷粉好的半成品进入烘箱烘干（与喷漆共用一套烘箱），烘箱运行时，燃料中的可燃物质在适当的温度下，与通风系统输送给炉膛内的空气混合燃烧，释放出能量，通过各受热面传递给炉体，炉体烟气进入主汽阀输出使用，于工件的加热箱体外进行循环，不与工件直接进行接触。以燃烧室内（是由天然气/液化石油气燃烧产生的热气，经过转化对工件表面加热）燃烧作热源进行间接加热烘干，通过加热空气形成热风循环烘道，烘道内设置温度检测装置，热空气以0.1-0.2m/s的风速进入到烘干线内；烘箱工作温度约为150-230℃，烘干时间约为20~30min。将工件表面的塑粉加热到一定的温度（180℃）（环氧树脂分解温度高于320℃，在此温度下，塑粉中的主要成分环氧树脂自身不会分解产生有机废气，主要是熔化过程中环氧树脂游离的单体挥发出来以非甲烷总烃计）使得工件表面的塑粉熔化、流平，即在工件表面形成涂膜，经自然冷却后进行下一工序。该工序产生的污染物主要为天然气/液化石油气燃烧废气和塑粉在烘干过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 当项目需要进行喷漆时，工艺如下： ②喷漆：喷漆房设置=配置2把喷枪。水性漆无需调配可直接使用。操作者将工件依次摆放在挂钩上，手持喷枪进行喷涂。水性漆30%挥发性溶剂在喷漆过程中挥发，70%左右的附着在产品表面进入下一道工序。多余的漆雾在玻璃纤维过滤毡进行吸附，从而达到对漆雾颗粒吸附净化的目的。 烘干：喷漆完成后的工件通过流水线进入烘箱烘干（与喷粉共用一套烘箱），以燃烧室内（天然气/液化石油气）燃烧作热源进行间接加热烘干，通过加热空气形成热风循环烘道，烘道内设置温度检测装置，热空气以0.1-0.2m/s的风速进入到烘干线内；工作温度约为150-230℃，烘干时间约为20~30min，燃料燃烧废气通过15m高排气筒排放。件表面涂覆漆料中的固份在烘箱内固化成膜，其余的有机溶剂组成全部挥发成为有机废气。 检验：对冷却好的产品进行检验，经检验合格后，放置在成品区。 （3）本项目运营期产污情况见下表。 - 本项目运营期产污一览表 项目; 产污工序; 污染源; 主要污染物. 废气; 切割粉尘; 原材料切割粉尘; 颗粒物. 焊接烟尘; 二保焊机焊接过程产生的烟尘. 打磨粉尘; 打磨房产生的粉尘. 抛丸粉尘; 抛丸产生的粉尘. 喷塑粉尘; 静电喷涂塑粉过程. 喷漆废气; 喷漆过程; 颗粒物、非甲烷总烃. 烘箱有机废气; 烘箱加热废气; 非甲烷总烃. 烘箱燃料燃烧废气; 燃料（天然气/液化石油气）燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 生活垃圾; 员工日常工作; 生活垃圾; /. 一般固废; 生产过程; 废金属边角料、废焊渣、除尘器收集的除尘灰、废包装材料、废水性漆漆桶、废水性漆漆渣. 危险废物; 设备维修; 废机油、含油手套、抹布. 废气处理设备; 废活性炭、过滤棉. 噪声; 本项目运营期噪声污染源主要是来自生产设备的噪声，各生产线设备噪声源强在75～90dB(A)之间，经采取设备减振及厂房隔声等措施治理后噪声值为55～70dB(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目租赁陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司空置9#厂房及厂房现有的办公区。 陕西敏瑞建筑科技有限公司环评手续情况：2018年5月，陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司委托青岛华益环保科技有限公司编制了《陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司建设节能保温材料生产线项目环境影响报告表》，于2018年10月16日取得了西安市生态环境局鄠邑分局《关于陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司建设节能保温材料生产线项目环境影响报告表的批复》（鄠环批复[2018]69号）。西安市生态环境局鄠邑分局以鄠环验[2019]74号文对《陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司建设节能保温材料生产线项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收报告表》进行了批复；陕西敏瑞建筑科技有限公司共建设1#-13#厂房，目前其仅使用11#车间，其余车间均已出租。根据陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司建设节能保温材料生产线项目验收监测数据，废气、废水。噪声均满足相关标准。 本项目入驻时为陕西敏瑞建筑科技有限公司已完成主体厂房及配套设施建设，本项目供水、供电公辅设施和雨污管网，污水处理设施均依托陕西敏瑞建筑科技有限公司已建设施。本项目租赁其已建成标准空置厂房用于本项目建设。本项目为新建项目，在本项目租赁前，该生产厂房已全部清理干净，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 （1）区域环境空气质量达标区判定 本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日公布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中对鄠邑区空气状况统计数据，统计结果见下表： - 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均浓度; 1500; 4000; 37.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均浓度; 187; 160; 116.88; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO第95百分位数24h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 （2）其他污染物 本项目所在区域环境空气其他污染物为颗粒物和非甲烷总烃，其他污染物环境空气质量采用现状检测法，陕西诚顺翔电器设备有限责任公司委托陕西青源环保科技有限公司于2023年2月25日~2023年2月27日对目项目地下风向的环境空气质量进行了监测，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状监测结果表单位：mg/m3 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 厂址下风向; TSP; 24小时; 300; 239-246; 82.00; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 430-660; 33.00; 0; 达标. 根据监测结果可知，本项目区域环境空气中TSP浓度为93~148μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（300μg/m3）。本项目区域环境空气中非甲烷总烃浓度为101-109μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求（2000μg/m3）。 2、声环境质量现状 本项目周边50m范围无声环境保护目标，故本项目未监测声环境质量现状。 3、土壤、地下水环境质量现状 本项目在租赁厂房内建设，租赁厂房已全部硬化，500米范围内没有水井，根据《关于土壤破坏性监测问题的回复》（部长信箱），项目租赁已建成厂房，厂区地面全部硬化，故可不进行土壤质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标 本项目位于西安市鄠邑区大唐二电厂南侧，项目厂界500m范围内主要大气环境保护目标如下表： - 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 环境空气; 阳光华庭; 108.623319°; 34.068782°; 1280人; 大气环境; 二类区; SE; 234m. 惠安集团惠北社区十街坊; 108.622621°; 34.067731°; 900人; S; 397m. 惠安集团惠北社区六街坊; 108.625042°; 34.069561°; 240人; SE; 367m. 惠安集团惠北社区八街坊; 108.625050°; 34.068429°; 300人; SE; 422m. 仪表厂社区; 108.617438°; 34.068123°; 700人; SW; 352m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准；运营期产生的产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织监控点浓度限值；液化石油气燃烧产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的其他燃气标准；天然气燃烧产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的天然气标准；运营期产生的非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业有组织执行标准及表3中无组织排放限值；执行具体数值如下： 大气污染排放标准 标准名称; 污染因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 4.46kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的天然气标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 20mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的其他燃气标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10 mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 50 mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放浓度; 150 mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 表面涂装行业; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 最低去除效率; 85%. /; 边界监控点浓度限值; 3.0mg/m3. 2、噪声排放标准 项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表15。 环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 65; 55. 3、水污染物排放标准 本项目运营期生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCs、COD和NH3-N。 结合本项目实际情况，建议将本项目VOCs、NOX 、COD和NH3-N纳入总量控制指标管理，详见下表。 总量建议指标 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建议指标总量. 废气; VOCS; 0.027. NOX; 0.382. 废水; COD; 0.3028. 氨氮; 0.0378. 项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 |  | 本项目租赁已建成的车间，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 1、施工期废水防治措施 施工期污水主要是施工人员生活污水，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水全部进入厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 2、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为电钻、电锯等产生的设备噪声。为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。 3、施工期固体废物防治措施 本项目施工期固体废物主要为装修垃圾、施工人员的生活垃圾。装修垃圾的废弃包装袋、装修产生的废旧包装材料，收集后运往城建部门指定地点；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 |  | 4﹑运营期环境影响和保护措施 4.1废气 本项目生产过程废气主要为：切割粉尘，焊接粉尘，打磨粉尘，抛丸粉尘，喷粉粉尘，喷漆废气，烘干有机废气及燃料（天然气/液化石油气）燃烧废气。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1.1废气源强核算 项目废气产排情况汇总如下： - 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染源; 污染物; 污染物产生环节; 处理措施; 备注. 核算方法; 原料用量/产品产量; 产污系数; 产生量. 切割工序; 等离子切割机; 颗粒物; 产污系数法; 原料用量1000t; 1.10kg/t原料; 1.1t/a; 项目共计2台激光切割机，切割机分别设置有袋式除尘器TA001、袋式除尘器TA002; /. 焊接工序; 二保焊机; 颗粒物; 产污系数法; 焊条用量0.75t; 20.5kg/t原料; 0.015t/a; 4台移动式焊接烟尘净化器TA003. 打磨工序; 打磨房; 颗粒物; 产污系数法; 原料用量1000t; 2.19kg/t原料; 2.19t/a; 项目共计2个打磨房，打磨房分别设置两级纳米覆膜除尘器TA004、两级纳米覆膜除尘器TA005. 抛丸工序; 抛丸机; 颗粒物; 产污系数法; 原料用量1000t; 2.19kg/t原料; 2.19t/a; 自带布袋除尘器TA006. 全自动喷涂流水线; 手动喷粉工位1; 颗粒物; 产污系数法; 塑粉用量10t; 300kg/t原料; 3t/a; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA007; 本项目喷涂工序共计5个喷粉工位，故核算各按1/5进行计算。. 手动+自动喷粉工位2; 颗粒物; 塑粉用量10t; 300kg/t原料; 3t/a; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA008. 手动+自动喷粉工位3; 颗粒物; 塑粉用量10t; 300kg/t原料; 3t/a; 旋风+纳米覆膜滤筒除尘器TA009. 喷漆房1; 颗粒物; 产污系数法; 水性漆用量0.75t; 20.8g/kg-涂料; 0.016t/a; 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA010; 本项目喷漆工序共计2个喷漆位，故核算各按1/2进行计算。. 非甲烷总烃; 水性漆用量625L; 12.3g/L原料; 0.008t/a. 烘箱1; 非甲烷总烃; 水性漆用量0.75t; 15kg/t原料; 0.011t/a; 两级活性炭吸附装置TA011; 本项目烘干工序共计2个烘箱，故核算各按1/2进行计算。. 塑粉用量30t; 1.20kg/t原料; 0.036t/a. 烘箱1; 当燃料为液化石油气时. 废气量; 产污系数法; 3.2万m3燃料; 375170.58 Nm3/万m3-原料; 1200545.856Nm3; 低氮燃烧器TA012; 本项目烘干工序共计2个烘箱，故核算各按1/2进行计算。. 二氧化硫; 0.02S①千克/万m3燃料; 12.8kg/a. 氮氧化物; 59.61千克/万m3燃料; 190.752kg/a. 颗粒物; 2.86千克/万m3燃料; 9.152kg/a. 当燃料为天然气时. 废气量; 产污系数法; 4万m3燃料; 136259.17Nm3/万m3-原料; 5450.36.68 Nm3; 低氮燃烧器TA012; 本项目烘干工序共计2个烘箱，故核算各按1/2进行计算。. 二氧化硫; 0.02S①千克/万m3燃料; 16kg/a. 氮氧化物; 9.36千克/万m3燃料; 37.44kg/a. 颗粒物; 2.86千克/万m3燃料; 11.44kg/a. 半自动箱式喷涂流水线 半; 喷粉房4; 颗粒物; 产污系数法; 塑粉用量10t; 300kg/t原料; 3t/a; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA013; 本项目喷涂工序共计5个喷粉位，故核算各按1/5进行计算。. 烘箱2; 非甲烷总烃; 水性漆用量0.75t; 15kg/t原料; 0.011t/a; 两级活性炭吸附装置TA014; 本项目喷漆工序共计2个喷漆房，故核算各按1/2进行计算。. 塑粉用量20t; 1.20kg/t原料; 0.024t/a. 当烘箱使用的燃料为液化石油气时. 废气量; 产污系数法; 3.2万m3燃料; 375170.58 Nm3/万m3-原; 1200545.856Nm3; 低氮燃烧器TA015; 本项目烘干工序共计2个烘箱，故核算各按1/2进行计算。. 二氧化硫; 0.02S①千克/万m3燃料; 12.8kg/a. 氮氧化物; 59.61千克/万m3燃料; 190.752kg/a. 颗粒物; 2.86千克/万m3燃料; 9.152kg/a. 当烘箱使用的燃料为天然气时. 废气量; 产污系数法; 4万m3燃料; 136259.17Nm3/万m3-原料; 5450.36.68 Nm3; 低氮燃烧器TA015; 本项目烘干工序共计2个烘箱，故核算各按1/2进行计算。. 二氧化硫; 0.02S①千克/万m3燃料; 16kg/a. 氮氧化物; 9.36千克/万m3燃料; 37.44kg/a. 颗粒物; 2.86千克/万m3燃料; 11.44kg/a. 喷粉房5; 颗粒物; 产污系数法; 塑粉用量10t; 300kg/t原料; 3t/a; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA0016; 本项目喷涂工序共计5个喷粉位，故核算各按1/5进行计算。. 喷漆房2; 颗粒物; 水性漆用量0.75t; 20.8g/kg-涂料; 0.156t/a; 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA0017; 本项目喷漆工序共计2个喷漆房，故核算各按1/2进行计算。. 非甲烷总烃; 水性漆用量625L; 12.3g/L原料; 0.008t/a. 项目废气具体产排核算情况如下： - 本项目废气产排核算情况一览表 工序; 污染源; 污染物; 产生量; 收集方式、处理方式及排放方式; 收集效率; 去除效率; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 合计排放量（t/a）. 切割工序; 等离子切割机; 颗粒物; 1.1t/a; 直接通过管道连接至自带袋式除尘器处理后无组织排放; 95%; 95%; /; 0.107; 0.043; 0.107. 焊接工序; 二保焊机; 颗粒物; 0.015t/a; 焊烟净化器集气罩收集后至焊接烟尘净化器处理后无组织排放; 80%; 95%; /; 0.004; 0.004; 0.004. 打磨工序; 打磨房; 颗粒物; 2.19t/a; 直接通过管道连接至两级纳米覆膜除尘器处理后无组织排放; 95%; 95%; /; 0.214; 0.344; 0.214. 抛丸工序; 抛丸机; 颗粒物; 2.19t/a; 直接通过管道连接自带布袋除尘器处理后通过17m高排气筒DA001进行排放；; 95%; 95%; 0.104; 0.110; 0.344; 0.214. 全自动喷涂流水线; 手动喷粉工位1; 颗粒物; 3t/a; 集气罩收集后至滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；; 85%; 95%; 0.128; 0.450; 0.103; 0.578. 全自动喷涂流水线; 手动+自动喷粉工位2; 颗粒物; 3t/a; 直接通过管道连接至滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；; 85%; 95%; 0.128; 0.450; 0.103; 0.578. 手动+自动喷粉工位3; 颗粒物; 3t/a; 直接通过管道连接至旋风+纳米覆膜滤筒除尘器处理后通过17m高排气筒DA003进行排放；; 85%; 95%; 0.128; 0.450; 0.103; 0.578. 喷漆房1; 颗粒物; 0.156t/a; 集气罩收集后至玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过17m高排气筒DA002进行排放；; 85%; 95%; 0.001; 0.002; 0.001; 0.003. 非甲烷总烃; 0.008t/a; 85%; 85%; 0.001; 0.001; 0.002; 0.002. 烘箱1; 喷涂非甲烷总烃; 0.036t/a; 集气罩收集后至两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA004进行排放；; 85%; 85%; 0.005; 0.005; 0.004; 0.010. 喷漆非甲烷总烃; 0.011t/a; 85%; 85%; 0.001; 0.002; 0.001; 0.002. 当燃料为液化石油气时. 二氧化硫; 12.8kg/a; 直接通过15m高排气筒DA005进行排放；; /; 12.8kg/a; /; 0.010; 12.8kg/a. 氮氧化物; 190.752kg/a; 190.752kg/a; 0.154; 190.752kg/a. 颗粒物; 9.152kg/a; 9.152kg/a; 0.007; 9.152kg/a. 当燃料为天然气时. 二氧化硫; 16kg/a; 直接通过15m高排气筒DA005进行排放；; /; 16kg/a; /; 0.013; 16kg/a. 氮氧化物; 37.44kg/a; 37.44kg/a; 0.030; 37.44kg/a. 颗粒物; 11.44kg/a; 11.44kg/a; 0.009; 11.44kg/a. 半自动箱式喷涂流水线; 喷粉房4; 颗粒物; 3t/a; 集气罩收集后至滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器处理后通过17m高排气筒DA003进行排放；; 85%; 95%; 0.128; 0.450; 0.103; 0.578. 烘箱2; 喷涂非甲烷总烃; 0.024t/a; 集气罩收集后至两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA004进行排放；; 85%; 85%; 0.003; 0.004; 0.002; 0.005. 喷漆非甲烷总烃; 0.011t/a; 85%; 85%; 0.001; 0.002; 0.001; 0.002. 当燃料为液化石油气时. 二氧化硫; 12.8kg/a; 通过15m高排气筒DA005进行排放；; /; 12.8kg/a; /; 0.010; 12.8kg/a. 氮氧化物; 190.752kg/a; 190.752kg/a; 0.154; 190.752kg/a. 颗粒物; 9.152kg/a; 9.152kg/a; 0.007; 9.152kg/a. 当燃料为天然气时. 二氧化硫; 16kg/a; 直接通过15m高排气筒DA005进行排放；; /; 16kg/a; /; 0.013; 16kg/a. 氮氧化物; 37.44kg/a; 37.44kg/a; 0.030; 37.44kg/a. 颗粒物; 11.44kg/a; 11.44kg/a; 0.009; 11.44kg/a. 喷粉房5; 颗粒物; 3t/a; 集气罩收集后至滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器处理后17m高排气筒DA006进行排放；; 85%; 95%; 0.128; 0.103; 0.450; 0.578. 喷漆房2; 颗粒物; 0.156t/a; 集气罩收集后至玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过17m高排气筒DA007进行排放；; 85%; 95%; 0.001; 0.002; 0.001; 0.003. 非甲烷总烃; 0.008t/a; 85%; 85%; 0.001; 0.001; 0.002; 0.002. 项目排气筒排放污染物情况如下： - 本项目排气筒排放污染物情况一览表 排气筒; 污染物; 有组织排放量（t/a）; 有组织排放速率（kg/h）; 风机风量/废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准浓度（mg/ m3）; 是否达标; 执行标准. 抛丸粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 0.104; 0.344; 5000; 67.097; 120; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷涂工序1排气筒DA002; 颗粒物; 0.257; 0.207; 9000; 23.029; 120; 是. 非甲烷总烃; 0.001; 0.002; 3000; 0.538; 50; 是; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 喷涂工序2排气筒DA003; 颗粒物; 0.256; 0.207; 6000; 34.543; 120; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 烘干工序有机废气排气筒DA004; 非甲烷总烃; 0.010; 0.008; 6000; 1.344; 50; 是; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 烘干工序燃料燃烧废气排气筒DA005; 当燃料为液化石油气时. 颗粒物; 18.304kg/a; 0.015; 5000; 2.952; 10; 是; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准. 二氧化硫; 25.6kg/a; 0.021; 4.129; 50; 是. 氮氧化物; 381.504kg/a; 0.308; 61.532; 150; 是. 当燃料为天然气时. 颗粒物; 22.88kg/a; 0.027; 5000; 5.448; 10; 是; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准. 二氧化硫; 32kg/a; 0.038; 7.619; 20; 是. 氮氧化物; 74.88kg/a; 0.089; 17.829; 50; 是. 喷涂工序3排气筒DA006; 颗粒物; 0.128; 0.103; 5000; 34.409; 120; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷漆工序4排气筒DA007; 颗粒物; 0.001; 0.002; 3000; 0.538; 120; 是. 非甲烷总烃; 0.001; 0.002; 0.538; 50; 是; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. |

①切割粉尘 本项目镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管采用激光切割机进行切割，根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册“C33-C37行业系数表”，切割粉尘产污系数按下料工段氧/可燃气切割1.10千克/t-原料计，项目年用镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管共计1000t，则切割工序粉尘产生量为1.1t/a。 ②焊接粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册“C33-C37行业系数表”，焊接粉尘产污系数20.5千克/t-原料计，项目项目焊条用量约0.75t/a，日焊接设备使用时间约4h。则焊接烟尘产生量为0.015t/a。 ③打磨粉尘 根据工程分析可知，本项目对镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管打磨过程中会产生一定粉尘，粉尘主要为金属颗粒物。项目根据建设单位提供资料，本项目打磨处理镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管约为1000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》“C33-C37行业系数表”，打磨粉尘产生量按2.19kg/吨原料计，则打磨粉尘产生量为2.19t/a。 ④抛丸粉尘 根据工程分析可知，本项目对镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管抛丸过程中会产生一定粉尘，粉尘主要为金属颗粒物。项目根据建设单位提供资料，本项目抛丸处理镀锌方管、镀锌圆管、不锈钢圆管约为1000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》“C33-C37行业系数表”，打磨抛丸粉尘产生量按2.19kg/吨原料计，则抛丸粉尘产生量为2.19t/a。 ⑤喷粉粉尘 本项目表面处理采用静电喷塑工艺，塑粉为环氧树脂粉末，无需有机溶剂作分散介质，常温下不产生有机废气，产生的污染物主要是塑粉粉尘，粉尘回收后重复利用，未收集到的粉尘作无组织排放。喷粉过程为间歇式，喷粉时间约为4h/d，年工作300d，根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》“C33-C37行业系数表”，喷涂粉尘产生量按300kg/吨原料计，项目所用的热固性粉末涂料约为50.0t/a，因此喷塑过程粉尘产生量约为15t/a。 ⑥喷漆废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业，水性漆喷漆漆雾（颗粒物）产污系数为20.8g/kg-涂料。根据建设单位提供资料，项目年使用水性漆1.5t，则漆雾（颗粒物）产生量为0.229t/a。 本项目使用水性漆、无需调配，采用喷枪对工件进行全方位喷漆，喷漆房采用全密闭负压设计，根据附件水性漆监测报告，水性漆中VOCs含量为12.3g/L原料计，项目所用的水性漆量约为625L/a，因此喷漆工序有机废气产生量为0.016t/a。 ⑦烘干有机废气 A.喷塑烘干有机废气 喷涂好的工件通过送入进入烘箱烘干（与喷涂共用一套烘箱），以燃烧室内（天然气/液化石油气）燃烧作热源进行间接加热烘干，通过加热空气形成热风循环烘道，烘道内设置温度检测装置，热空气以0.1-0.2m/s的风速进入到烘干线内；工作温度约为150-230℃，烘干时间约为20~30min，粉末固化时，粉末涂料中聚酯、环氧树脂与固化剂发生交联反应，形成三维网状不溶的体型分子。由于聚酯环氧树脂分解温度高于320℃，聚酯树脂分解温度高于300℃，本项目固化温度在180-200℃范围内，因此，固化过程中聚酯、环氧树脂自身不会分解产生有机废气，但是在烘干固化过程中会有少量的有机废气产生（烘烤工序每天工作4h），主要成分为非甲烷总烃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33-C37行业系数表”核算环节，喷塑后烘干工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为1.20kg/t-原料，本项目年用塑粉50.0t，则非甲烷总烃产生量为0.06t/a。 B.喷漆烘干有机废气 喷漆结束后的工件进入烘箱（烘箱两端均设置有集气罩），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33-C37行业系数表”，喷漆后烘干工序挥发性有机物产生量为15kg/t-原料，项目所用的水性漆约为1.5t/a，因此喷漆工序有机废气产生量为0.023t/a。 ⑧燃料燃烧废气 本项目烘箱前期燃料燃烧采用液化石油气作为燃料，后期使用天然气作为燃料，液化石油气及天然气属于清洁能源（天然气燃烧生成二氧化碳和水），根据建设单位提供的资料，项目年使用液化石油气约为6.4万m3/a、天然气量约为8万m3/a，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，中提供的数据进行估算，本项目天然气燃烧废气产排情况见表20。 - 本项目燃烧废气产排情况一览表 序号; 污染物; 液化石油气燃烧产物系数; 天然气燃烧产污系数. 1; 废气量; 375170.58 Nm3/万m3-原料; 136259.17Nm3/万m3-原料. 2; 颗粒物; 2.86千克/万m3燃料; 2.86千克/万m3燃料. 3; 二氧化硫; 0.02S①千克/万m3燃料; 0.02S①千克/万m3燃料. 4; 氮氧化物; 59.61千克/万m3燃料; 9.36千克/万m3燃料. 4.1.2废气达标分析 根据表19可知，项目抛丸工序、喷涂（包含喷粉和喷漆）工序颗粒物经污染治理设施处理后，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准浓度限值；液化石油气燃烧产生的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的其他燃气标准；天然气燃烧产生的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的天然气标准；喷漆工序及烘干工序非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装相关标准。 4.1.3废气排放口基本信息 本项目废气治理排放口基本信息见表21。 - 废气治排设施放口基本信息一览表 序号; 污染工序; 废气类别; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 排气口内径m; 排放温度ºC; 排放口类型; 执行标准. 经度; 纬度. 1; 抛丸工序; 抛丸废气; 颗粒物; 108.621260°; 34.071796°; DA001; 17; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 2; 喷涂工序1排气筒; 喷粉、喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 108.621052°; 34.072097°; DA002; 17; 0.5; 25; 一般排放口; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 3; 喷涂工序2排气筒; 喷粉废气; 颗粒物; 108.621136°; 34.072220°; DA003; 17; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 4; 烘干工序有机废气排气筒; 烘干有机废气; 非甲烷总烃; 108.620953°; 34.072011°; DA004; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 5; 烘干工序燃料燃烧排气筒; 天然气/液化石油气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 108.621053°; 34.071011°; DA005; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 6; 喷涂工序3排气筒; 喷粉废气; 颗粒物; 108.620913°; 34.071721°; DA006; 17; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 7; 喷漆工序4排气筒; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 108.621294°; 34.072150°; DA007; 17; 0.3; 25; 一般排放口; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 4.1.4废气监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中附录A中表面处理（涂装）排污单位、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》附录A中的相关要求和《排放源统计调查产排污核算方法》中的机械行业系数手册中推荐的末端治理技术和本项目废气排放情况，对本项目废气的监测要求见下表： - 建设项目废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制标准. 有组织; 抛丸工序粉尘排气筒DA001出口; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准颗粒物. 喷涂工序1排气筒DA002出口; 颗粒物. 喷涂工序1排气筒DA002进、出口; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 喷涂工序2排气筒DA003出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 烘干工序有机废气排气筒DA004进、出口; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 烘干工序燃料燃烧排气筒DA005出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 喷涂3排气筒DA006出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷漆工序4排气筒DA007进、出口; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 喷漆工序4排气筒DA007出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4.1.5废气治理设施可行性分析 （1）处理措施可行性分析 项目烘干工序粉尘通过对各设备顶部上方设置集气罩进行收集，参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》及《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》“对密闭间进行密闭收集截风速不低于0.5m/s，收集效率认定为80%~95%”；《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）“集气罩应能实现对烟气（尘）的捕集效果，捕集率不低于：a）密闭罩100%；b）半密闭罩100%；c）半密闭罩100%；d）屋顶排烟罩90%；e）含有毒有害、易燃易爆污染源控制装置100%；”本项目废气集气罩收集效率取85%在合理范围，其余15%按无组织计。参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中附录A中表面处理（涂装）排污单位、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》附录A中的相关要求和《排放源统计调查产排污核算方法》中的机械行业系数手册中推荐的末端治理技术”，本项目产生废气所采取废气治理措施均属于废气防治可行技术。 纳米覆膜滤筒除尘系统原理：在传统滤材上复合一层细密的纳米纤维膜，再经过打褶定型制成滤筒或滤芯。这层纳米纤维膜的平均纤维直径仅有100纳米，孔径小于3微米；微小的孔径和巨大的比表面积覆膜滤筒，使其具有极高的过滤精度及效率。当含尘气体从风口进入灰斗后，一部分粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用，直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留到滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附设施工作原理如下： 本项目喷漆废气更换为干式过滤，其具有设备简单、紧凑，占地面积小，易于使用、便于维护管理的特点。一道干式喷漆房专用迷宫纸箱，漆雾通过低压被吹入错综复杂的漆雾过滤纸箱系统内，它由边缘和内部开孔构成，以达到最大的漆雾吸附效果。通过扩大吸附表面、不同路径结构的排列组合以及对离心力的利用，使该过滤纸箱结构具备颠覆性的吸附能力，以便捕捉更多散飞的多余漆雾；二道过滤材料选用玻璃纤维漆雾过滤棉，该过滤棉具有较疏松的结构，具有在粘附漆雾后阻力增加较小的特点，该材料具有较大的厚度，可确保较高的过滤效率,过滤棉采用两层，以确保过滤效率更高，即采用玻璃纤维过滤毡进行漆雾过滤。活性炭吸附法以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭作为一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，常常被用来吸附有机溶剂和恶臭物质。活性炭由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂。活性炭材料中有大量肉眼看不到的微孔，高度发达的空隙结构，使活性炭具有优良的吸附性能，尤其对挥发性有机物具有很强的吸附能力。 低氮燃烧器：是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风和燃气比例，可以最大限度地抑制NOx生成。同时采用空气分级技术，通过控制空气与燃料的混合过程，将燃烧所需的空气逐级送入燃烧火焰中，使燃料在炉内分级分段燃烧，减少NOx的生成。根据类比分析，使用低氮燃烧器+空气分级燃烧技术，可使氮氧化物降低60%。根据设备厂家提供相关资料，当燃料为液化石油气或天然气，低氮燃烧器均适用，故烘箱使用低氮燃烧器可行。 （2）排气筒设置可行性分析 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），排气筒的出口内径根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s~25m/s。但是速度超过30m/s，会发生笛音现象，所以尾气排放速度不能大于这个值。如果烟气流速过低，又会增加烟气对排气筒腐蚀的可能，也降低烟气的扩散稀释效果，对于一般项目的烟气出口流速应在15~25m/s左右，对于采用室内通风的机械排烟系统排烟出口流速不宜大于10.0m/s。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中4.5规定，每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定，新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有最高建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物为12m的厂房，故环评要求锅炉房烟囱高度为15m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m。排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200 m 半径范围的建筑 5 m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。本项目排气筒根据要求设置，DA001、DA002、DA003、DA006、DA007排气筒高度均为17m。项目风机风量及排气筒烟气流速见表23，基本满足出口流速要求。因此，排气筒（DA001~DA002）设置合理。 - 各排气筒参数一览表 污染源; 风量（m3/h）; 排放方式; 直径（m）; 流速（m/s）. 抛丸工序; 5000; DA001 17m高排气筒; 0.4; 11.06. 喷涂工序1; 9000; DA002 17m高排气筒; 0.5; 12.74. 喷涂工序2; 6000; DA003 17m高排气筒; 0.4; 13.26. 烘干工序; 6000; DA004 15m高排气筒; 0.4; 13.26. 燃料燃燃烧废气; 5000; DA005 15m高排气筒; 0.4; 11.06. 喷涂工序3; 5000; DA006 17m高排气筒; 0.4; 11.06. 喷漆工序4; 3000; DA007 17m高排气筒; 0.3; 11.80. 本项目排气筒DA002排放的污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，主要为喷粉产生的颗粒物，喷漆产生的颗粒物及非甲烷总烃；本项目喷粉及喷漆工序分开运行，单独排放，故不会影响各种污染物的浓度。 （3）废气处理工艺流程简图 \ - 项目废气处理工艺流程图 4.1.6非正常工况 在非正常工况下，废气未经过净化直接向空气中排放，污染物持续排放对空气影响较大，为减少废气产生量，防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施降低废气对环境产生的影响： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气治理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行。 ②应定期维护、检查废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ③建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的污染物进行定期监测。 ④生产车间生产设施运行时，废气处理设施开启，关闭生产设施过一段时间后再关闭废气处理设施，保证废气得到有效处理。 4.2废水 4.2.1废水产污核算 本项目职工生活污水，生活污水产生量3.488m3/d，1081.28m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L、TN：60mg/L、TP：4mg/L，废水产生情况见表24。 - 废水产生情况表 污染因子 产、排情况; 生活污水. COD; SS; 氨氮; BOD5; TN; TP. 产生情况; 产生浓度(mg/L); 350; 220; 35; 160; 60; 4. 产生量（t/a）; 0.3785; 0.2379; 0.0378; 0.1730; 0.0649; 0.0004. 污水产生量（t/a）; 1081.28. 化粪池对污染物的去除率（%）; 20; 30; 0; 10; 0; 0. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 280; 154; 35; 144; 60; 4. 排放量（t/a）; 0.3028; 0.1665; 0.0378; 0.1557; 0.0649; 0.0004. 污水排放量（t/a）; 1081.28. 4.2.2废水治理设施可行性分析 项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司化粪池目前已通过环境保护竣工验收，项目生活污水最终鄠邑区第三污水处理厂处理。 - 废水治理设施一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向. 污染防治设施名称; 是否可行技术. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP; 化粪池; ☑是 □否; 鄠邑区第三污水处理厂. 4.2.3废水排放口基本信息 本项目废水主要为职工生活污水，项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; E108.623154°; N34.073024°; 0.108128; 鄠邑区第三污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 日间; 鄠邑区第三污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准; 500. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 45. 4.2.4废水监测要求 本项目废水外排，项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目废水排放情况，对本项目废水的日常监测要求见下表： - 建设项目废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制标准. 化粪池出口; COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，以上标准未做规定的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 4.2.5废水达标性及可行性分析 （1）废水达标性分析 根据项目工程分析的计算结果，项目废水主要为职工生活污水，则生活污水产生量3.488m3/d，1081.28m3/a；主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等；项目生活污水排入陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 综上所述，本项目废水经上述处理后，不会对环境产生不利影响。 （2）化粪池依托可行性分析 本项目污水排放量为3.488m3/d，陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区现有一座18m3化粪池，陕西敏瑞建筑科技有限公司项目排水量为0.7m3/d，有余量容纳本项目生活污水，化粪池可依托。 （3）污水处理厂依托可行性分析 生活污水排入市政污水管网后进入鄠邑区第三污水处理厂进一步处理，鄠邑区第三污水处理厂主要收水范围为余下街道及周边7个行政村污水，鄠邑区第三污水处理厂工程位于大唐陕西发电有限公司西安热电厂（原户县二电厂）西侧，新城路与电厂出灰路交叉口的东南角。设计污水处理总规模3万m3/d(近期建设2万m3/d)，污水处理标准为《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中准Ⅳ类标准。 - 鄠邑区第三污水处理厂设计进水水质 指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; 粪大肠菌群; pH. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 个/L; /. 设计值; 560; 260; 400; 55; 40; 6; 100000; 6-9. 项目污水排放量为3.488m3/d，经化粪池处理后可满足鄠邑区第三污水处理厂水质要求，占用污水处理厂负荷很小，因此，本项目废水经后期建设的污水管网排入鄠邑区第三污水处理厂是可行的。 4.3噪声 4.3.1噪声源强及降噪措施 本项目运营期间产生的噪声主要为自动喷涂/喷漆/流水线、箱式喷漆房、箱式抛丸机等生产设备噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间。通过类比调查结果分析，本项目主要噪声源强见表30。

- 主要噪声源一览表dB(A) 序号; 1. 建筑物名称; 生产车间. 声源名称; 1#自动喷涂/喷漆/流水线; 2#箱式喷涂房; 3#箱式抛丸机; 4#打磨房设施; 5#加工中心; 6#车床; 7#钻床; 8#铣床; 9#激光切割设备; 10#数控剪板设备; 11#折弯机; 12#卷圆机; 13#压缩机; 14#冲床; 15#二保焊机; 16#抛丸工序风机; 17#喷涂工序1风机; 18#喷涂工序2风机; 19#烘干工序风机; 20#燃料燃烧工序风机; 21#喷涂工序3风机; 22#喷漆工序4风机. 型号; /; V8L型; 百超; /; CS1140; PBR-ZZ0/4100; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 声功率级/dB（A）; 80; 80; 85; 85; 80; 85; 85; 85; 85; 80; 80; 85; 85; 85; 85; 90; 90; 90; 90; 90; 90; 90. 声源控制措施; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减. 空间相对位置/m; X; 12; 21; 24; 32; 25; 25; 23; 29; 26; 25; 37; 25; 13; 26; 36; 45; 19; 18; 11; 11; 11; 44. Y; 64; 58; 44; 43; 98; 92; 89; 90; 76; 80; 82; 82; 14; 80; 91; 22; 67; 75; 41; 41; 11; 56. Z; 5; 3; 3; 3; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 0.5; 0.3; 0.3; 0.3; 2; 0.2; 0.2; 0.2. 距室内边界距离/m; 3.2; 11.5; 3.6; 4.6; 21.6; 22.1; 21.9; 16.3; 21.7; 21.7; 21.7; 15.0; 11.3; 11.0; 11.3; 2.2; 8.1; 7.5; 3.6; 3.5; 1.9; 3.7. 室内边界声级/dB（A）; 60; 60; 65; 65; 60; 65; 65; 65; 65; 60; 60; 65; 65; 65; 65; 70; 70; 70; 70; 70; 70; 70. 运行时段; 8:30-17:30. 建筑物插入损失/dB（A; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. 建筑物外噪声; 声压级/dB（A）; 60; 60; 65; 65; 60; 65; 65; 65; 65; 60; 60; 65; 65; 65; 65; 70; 70; 70; 70; 70; 70; 70. 建筑物外距离; 12.4; 21.1; 3.6; 4.6; 21.6; 22.1; 21.9; 16.3; 21.7; 21.7; 11.3; 22.6; 15.2; 11.0; 21.4; 2.2; 18.7; 17.2; 12.4; 13.4; 10.3; 5.2.

4.3.2降噪措施及达标分析 据工程分析，本项目主要噪声源降噪后声压级及与四至距离见表31。 - 工程主要噪声源及敏感点声压级及与厂界最近距离单位：dB(A) 序号; 噪声源名称; 距离厂界最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 自动喷涂/喷漆/流水线; 35.2; 68.8; 12.4; 75.3. 2; 箱式喷涂房; 27.5; 61.9; 20.1; 80.4. 3; 箱式抛丸机; 3.6; 25.0; 44.0; 119.1. 4; 打磨房设施; 4.6; 36.0; 43.0; 108.1. 5; 加工中心; 21.6; 100.9; 26.0; 43.2. 6; 车床; 22.1; 94.3; 25.5; 49.8. 7; 钻床; 21.9; 91.4; 25.7; 52.7. 8; 铣床; 16.3; 90.2; 31.3; 53.9. 9; 激光切割设备; 21.7; 77.2; 25.9; 66.9. 10; 数控剪板设备; 21.7; 82.1; 25.9; 62. 11; 折弯机; 11.3; 83.0; 36.3; 61.1. 12; 卷圆机; 22.6; 80.6; 25.0; 63.5. 13; 压缩机; 26.4; 15.2; 21.2; 128.9. 14; 冲床; 11.0; 91.4; 36.6; 52.7. 15; 二保焊机; 26.2; 84.7; 21.4; 59.4. 16; 抛丸工序风机; 2.2; 24.1; 45.4; 120.0. 17; 喷涂工序1风机; 29.2; 68.4; 18.4; 75.7. 18; 喷涂工序2风机; 31.4; 77.3; 17.2; 66.8. 19; 烘干工序风机; 35.2; 42.8; 12.4; 101.3. 20; 燃料燃烧工序风机; 34.2; 41.8; 13.4; 102.3. 21; 喷涂工序3风机; 37.3; 13.6; 10.3; 130.5. 22; 喷漆工序4风机; 5.2; 59.5; 42.4; 84.6. 本项目拟选用低噪声设备，采取基础减振和厂房隔声，经采取以上措施后，根据项目噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响，公式如下： 按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响，公式如下： 1）室外声源在预测点的A声级 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源在预测点的A声级计算 a.首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级A声级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数（取R=10m2）； Q——指向性因数（取Q=1）。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2（取S =10 m2）。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB； 根据以上公式预测，噪声预测结果见表32。 本项目对外环境噪声预测结果一览表单位：dB（A） 序号; 噪声源强; 源强在厂界噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 预测值; 53.32; 41.15; 40.19; 29.24. 标准; 昼间65dB（A）夜间55dB（A）. 由表32预测结果，项目设备噪声经建设封闭车间隔噪后，经距离衰减，厂界四周环境噪声昼间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类相关标准。 为尽量减少项目噪声对周围环境的影响，本评价要求企业采取以下噪声防治措施： ①对高噪设备应设置减震垫，定期在提升机滚轴处加润滑油，降低滚轴等的摩擦，引风机优选低噪设备，设置隔声罩； ②应维持设备处于良好的运转状态，定期对设备进行维护保养，避免因设备运转不正常产生的噪声增高现象； ③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ④对于厂区的流动声源，应强化行车管理制度，严禁鸣笛，同时对运输车辆加强管理和维护，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速。 4.3.3噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表33所示。 - 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.4固体废物 4.4.1固体废物产生及处置情况 （1）建设项目固体废物产生情况 项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 A.生活垃圾 本项目生产区劳动定员50人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为25kg/d（7.75t/a），生活垃圾分类收集于垃圾桶，交由环卫部门统一清运。 B.一般工业固体废物 ①废金属边角料 本项目在镀锌钢板、镀锌方钢方管打磨、抛丸、下料加工过程中会产生一定量的废金属边角料，金属边角料产生情况约为原材料用量的1%，本项目钢材总用量为1000t/a，产生量约为10t/a，属于一般固废331-001-09，废金属边角料统一收集后，外售给废品回收站进行处置。 ②喷塑过程收集的粉尘 根据建设单位提供的资料，项目喷粉收集的粉尘产生量为12.1125t/a，属于一般固废331-001-66，喷塑过程收集的粉回用于生产。 ③废焊渣 焊渣是在焊接过程中，焊料夹持部分使用后和清理焊缝后产生的废弃物，根据《机加工行业环境影响评价常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期），焊渣产生系数为焊条使用量*（1/11+4%）。则本项目废焊渣产生量约为0.071t/a，属于一般固废331-001-09，废焊渣统一收集后，外售给废品回收站进行处置。 ④废包装材料 本项目塑粉等原料包装会产生一般包装材料，类比同类企业，一般包装材料产生量约为0.5t/a，属于一般固废属于一般固废331-001-07，废包装材料统一收集后，外售给废品回收站处置。 ⑤废水性漆漆桶、水性漆漆渣 项目喷漆过程中使用水性漆会产生一定量的废水性漆漆桶，根据企业提供的资料，水性漆包装桶产生量约75只/a，每只空桶按2kg计算，折合成总量为0.15t/a。项目喷涂水性漆过程中会有附着在墙壁、地面的漆渣以及漆雾颗粒物，预计漆渣年产生量为0.123t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW12染料、涂料废物900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，故本项目废水性漆桶、漆渣不属于危险废物，收集后交由有一般固废处置能力的单位处置。 C.危险废物 ①废机油 本项目在日常维修、检修过程中产生废机油，废机油产生量为0.2t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业（900-214-08）车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 ②含油手套、抹布 本项目设备在检修过程中会产生废油手套、抹布，产生量为0.1t/a，属于HW49其他废物中非特定行业（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 ③废过滤棉、废油桶 本项目目前更换喷漆废气处理装置，不会产生喷淋废水。项目喷漆废气在处理过程中会定期更换玻璃纤维过滤棉，玻璃纤维过滤棉产生量为0.3t/a，本项目废过滤棉主要用于喷漆工序，考虑水性漆喷漆过程中会产生有机废气，废过滤棉会沾染少量有机废气，项目废机油使用过程中会产生废油桶，产生量为0.08t/a，故属于HW49其他废物中非特定行业（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 ④废活性炭 本项目有机废气采用活性炭吸附装置，活性炭对有机废气的吸附量为0.11424t/a，活性炭对有机废气的饱和吸附容量以：1kg活性炭吸附0.33kg有机废气计算，为保证处理效率，企业需要定期对活性炭过滤器进行更换，预计废活性炭产生量0.346t/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，但是由于活性炭每次需要全部装箱，厂内所有活性炭吸附装置每次装箱的量约为0.8t，预估每年更换一次，故废活性炭产生量约为0.8t，属于HW49其他废物中非特定行业（900-039-49）烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表34。 - 本项目固体废物属性表 序号; 污染工序; 固体废物名称; 产生量; 属性; 废物编号; 物理性状; 主要有毒有害物质; 环境危险特性. 1; 员工办公生活; 生活垃圾; 7.75t/a; 一般固废; /; 固态; /; /. 2; 生产车间; 废金属边角料; 10t/a; 331-001-09; 固态. 3; 废焊渣; 0.071t/a; 331-001-09; 固态. 4; 喷塑过程收集的粉尘; 12.1125t/a; 331-001-06; 粉末状. 5; 废包装材料; 0.5t/a; 331-001-09; 固态. 6; 喷漆; 废水性漆漆桶、漆渣; 0.273t/a; /; 固态. 7; 有机废气处理; 废过滤棉; 0.3t/a; HW49（900-041-49）; 固态; 有机物; T/In. 8; 设备检修; 废机油; 0.2t/a; 危险废物; HW08（900-214-08）; 液态; 油类物质; T，I. 9; 含油手套、抹布; 0.2t/a; HW49（900-041-49）; 固态; 油类物质; T/In. 10; 有机废气处理; 废活性炭; 0.8t/a; HW49（900-041-49）; 固态; 有机物; T/In. 4.4.2固体废物汇总 本项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。本项目固体废物的产生、贮存、处置情况见表35。 - 本项目固废贮存和处置情况 序号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序; 主要成分; 危险特性; 利用处置方式及去向. 1; 生活垃圾; /; /; 7.75/a; 员工办公生活; /; /; 垃圾桶收集，由环卫部门运往垃圾填埋场处置。. 2; 废金属边角料; 09; 331-001-09; 10t/a; 生产车间; 外售给废品回收站进行处置。. 3; 废焊渣; 09; 331-001-09; 0.071t/a. 4; 喷塑过程收集的粉尘; 06; 331-001-06; 12.1125t/a; 回用于生产。. 5; 废包装材料; 09; 331-001-09; 0.5t/a; 外售给废品回收站进行处置。. 6; 废水性漆桶、水性漆渣; /; 0.273t/a; 收集后交由有一般固废处置能力的单位处置。. 7; 废过滤棉、废油桶; HW49; （900-041-49）; 0.38t/a; 分类收集，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。. 8; 废机油; HW08; （900-214-08）; 0.2t/a; 油类物质; T，I. 9; 含油手套、抹布; HW49; （900-041-49）; 0.2t/a; 油类物质; T. 10; 废活性炭; HW49; （900-041-49）; 0.8t/a; 有机物; T/In. 4.4.3环境管理要求 本次环评要求，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单相关规定，本项目一般固废暂存设施及危险废物贮存设施的设计及堆放的相关规定要求如下： （1）项目设置一间一般固废暂存间，要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，设置环境保护图形标志，并满足防风、防雨、防晒措施； （2）环评要求在生产车间北侧新建一个约10m2的危废暂存间，危废暂存间建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危废暂存间内禁止存放危险废物及应急工具以外的其他物品。危废暂存间危险废物标识要求如下图所示： 4.5地下水、土壤 （1）污染来源、类型 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政管网排放；正常情况下废水基本对地下水、土壤无影响。项目设有危废暂存间，如果出现非正常情况如危废暂存间受雨淋，形成地面径流渗入地下，或暂存桶破裂，发生污染物质跑冒滴漏会造成地下水、土壤环境污染风险。 （2）主要污染途径 土壤及潜水的主要污染途径是大气降水的淋渗携带、排水沟对地下水的补给污染及泄漏等。承压水的主要污染途径是上部已污染潜水对承压水的间接污染，包括越流补给和混合成井的污染；同一含水层相邻地区已污染水的径流补给污染。 （3）防控措施 本项目的地下水级土壤污染预防措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防控措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。 本项目租赁厂房已对厂区地面全部采用混凝土进行硬化。本次环评要求：针对本项目不同生产环节的污染防治要求，本项目针对性的采取不同的防腐、防渗工程措施，具体见下表，分区防渗图见附图3。 - 本项目分区防渗情况一览表 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 喷粉、喷漆生产区地面; 地面防渗层采用防渗混凝+2mmHDPE膜措施防渗。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 执行. 2; 危废暂存间、2#原材料存放区; 地面防渗层采用防渗混凝土+2m厚HDPE膜措施防渗，设置10cm高围堰. 3; 一般防渗区; 生产车间内除重点防渗区以外其他地面; 采取黏土+防渗混凝土，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数可满足K≤10-7cm/s; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 4; 简单防渗区; 办公区等其他场地（除绿化用地之外）; 简单防渗区; 一般地面硬化. 环评要求运营期发现生产设施发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中；及时向生态环境保护部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查；建立健全突发环境事件应急救援体系，及时修订应急预案，并将地下水污染应急响应内容包括在内。 经采取这些措施后，项目运营后对不会对土壤及地下水环境产生影响。 4.6环境风险 4.6.1风险物质调查 （1）风险物质调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2008），本项目涉及的风险物质主要为废机油。项目危险性主要是储桶破损等导致风险物质泄漏引发的风险事故。 - 主要危险物质数量和分布情况一览表 物质名称; 物品状态; 存储方式; 最大贮存量qi; 临界量（t）Qi; qi/Qi. 机油; 液体; 桶装; 最大贮存量0.05t; 2500; 0.00005. 废机油; 液体; 桶装; 最大贮存量0.2t; 50; 0.004. 天然气; 气体; 市政管网（根据厂区管网布设折算天然气管网最大输送量）; 天然气管网最大输送量0.14 t; 10; 0.014. 液化石油气; 液体; 罐装（厂区内贮存5罐，规格为170kg/罐）; 液化石油气最大贮存量0.85t; 10; 0.085. 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）及表37中的相关数据进行判断，当燃料为天然气时，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.01805＜1；当燃料为液化石油气时，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.08905＜1；本工程环境风险物质存储量小于临界量。 4.6.2风险源分布及可能影响途径 A、风险物质泄漏，生产车间原料储存区及生产区地面防渗层破损或危废暂存间防渗层破损会导致风险物质垂直入渗污染土壤及地下水； B、若风险物质泄漏发生火灾时，消防废水通过雨水管网排入地表水环境中，造成地表水环境的污染。 4.6.3风险防范措施 对企业可能发生的突发环境事件，有针对性地进行防控，提倡预防为主的原则，防患于未然。一旦发生上述突发环境事件，应做到快速响应、及时控制、措施得力，最大程度上减轻不良影响。项目对各风险源采取以下风险防控措施： 项目针对风险物质的储存存在的风险拟采取如下措施： ①泄漏风险防范措施 a.完善原料仓库、危废仓库、污水处理设施等区域防渗工作。 b.危废仓库内四周设置导流槽、收集池或围堰，导流槽连入收集池，一旦发生泄漏，应收集泄漏的废液，收集后的废液交有资质单位处置。 c.发生火灾事故后，如消防废水流入雨水管道，应立即关闭雨水管道排水口阀门，将雨水管道中的污染液体收集处理。 d.厂内应准备足够的沙袋、阻流袋等应急物资。 ②火灾产生的次生污染物突发环境事件风险防范措施 a.原料仓库、危废仓库等区域周围禁止明火，电气设施应采用防爆设施。加强电线电路及各机械设施设备的日常检查，发现老化、异常运转等情况及时更换，避免产生火花引起火灾事故。 b.发生火灾后，燃烧产生的烟气，也是引起人员伤亡的重要因素，采取有效的排烟措施是预防二次污染的主要途径。车间应设置机械排烟设施，使火灾发生后的烟气及时排除。此外，灭火救援过程中，在保证火势不迅速蔓延的条件下，可打开门窗进行自然通风排烟，为人员安全疏散和灭火创造有利条件。 c.厂内应准备足够的消防器材、防护服、防毒面具、急救药物等安全环保应急物资。 项目风险物质暂存量较少，经环评提出的环保措施落实后，环境风险较小。 4.7环保投资 项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。该项目主要环保投资见表38，总投资为3000万元，环保投资共计109万元，占项目总投资的3.63%。 - 主要环保投资一览表 序号; 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）. 1; 废气治理; 切割粉尘; 布袋除尘器2台（TA001、TA002）; 3.0. 焊接烟尘; 4台移动式焊接烟尘净化器（TA003）; 3.0. 打磨粉尘; 打磨房分别设置两级纳米覆膜除尘器TAA004、TA005; 8.0. 抛丸粉尘; 自带布袋除尘器TA006+15m高排气筒DA001; 8.0. 全自动喷涂流水线; 手动喷粉工位1粉尘; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA007+17m高排气筒DA002; 8.0. 手动+自动喷粉工位2粉尘; 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA008+17m高排气筒DA002; 7.5. 手动+自动喷粉工位3粉尘; 旋风+纳米覆膜滤筒除尘器TA009+17m高排气筒DA003; 8.5. 喷漆房1废气; 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA010+17m高排气筒DA002; 7.0. 烘箱1有机废气; 两级活性炭吸附装置TA011+15m高排气筒DA004; 7.0. 烘箱1燃料燃烧废气; 低氮燃烧TA012+15m高排气筒DA005; 6.0. 半自动喷涂流水线; 喷粉房1粉尘; 滤筒除尘器+纳米覆膜除尘器TA013+17m高排气筒DA003; 7.5. 烘箱2有机废气; 两级活性炭吸附装置TA014+15m高排气筒DA004; 6.5. 烘箱2燃料燃烧废气; 低氮燃烧TA015+15m高排气筒DA005; 6.0. 喷粉房2粉尘; 滤筒除尘器+纳米覆膜除尘器TA0016+17m高排气筒DA006; 8.0. 喷漆房2废气; 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA0017+17m高排气筒DA007; 7.0. 2; 污水 治理; 生活污水; 化粪池、油水分离器; 依托. 3; 噪声 治理; 设备噪声; 隔声、减振措施; 4.0. 4; 固废 治理; 生活垃圾; 带盖垃圾桶若干; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存间/处; 0.8. 危废暂存间; 危废暂存间1间; 3.0. 合计; /; 109.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割粉尘 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器（TA001、TA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准 |
|  | 焊接烟尘 |  | 颗粒物 | 4台移动式焊接烟尘净化器（TA003） |  |
|  | 打磨粉尘 |  | 颗粒物 | 打磨房分别设置两级纳米覆膜除尘器（TA004、TA005） |  |
|  | 抛丸粉尘排气筒DA001 |  | 颗粒物 | 自带布袋除尘器TA006+17m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 全自动喷涂流水线 | 手动喷粉工位1粉尘排气筒DA002 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA007+17m高排气筒DA002 |  |
|  |  | 手动+自动喷粉工位2粉尘排气筒DA002 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+纳米覆膜滤筒除尘器TA008+17m高排气筒DA002 |  |
|  |  | 手动+自动喷粉工位3粉尘排气筒DA003 | 颗粒物 | 旋风+纳米覆膜滤筒除尘器TA009+17m高排气筒DA003 |  |
|  |  | 喷漆房1废气排气筒DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA010+17m高排气筒DA002 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准 |
|  |  | 烘箱1有机废气排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置TA011+15m高排气筒DA004 | 《挥发性有机物排放控制标准》表面涂装行业相关标准 |
|  |  | 烘箱1燃料燃烧废气排气筒DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 低氮燃烧器TA012+15m排气筒DA005 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 半自动喷涂流水线 | 喷粉房1粉尘排气筒DA003 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+纳米覆膜除尘器TA013+17m高排气筒DA003 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  |  | 烘箱2有机废气排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置TA014+15m高排气筒DA004 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业相关标准 |
|  |  | 烘箱2燃料燃烧废气排气筒DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 低氮燃烧器TA015+15m排气筒DA005 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | 喷粉房2粉尘排气筒DA006 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+纳米覆膜除尘器TA0016+17m高排气筒DA006 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  |  | 喷漆房2废气排气筒DA007 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附装置TA0017+17m高排气筒DA007 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准 |
|  | / |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业中的相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、SS | 依托陕西敏瑞建筑科技有限公司鄠邑区分公司厂区东北角化粪池（18m3）后进入惠民路市政污水管网最终进入鄠邑区第三污水处理厂。 | 鄠邑区第三污水处理厂 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 连续等效A声级 | 隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾分类收集于垃圾桶，交由环卫部门统一清运；项目产生的一般固废有废金属边角料、废焊渣、喷塑过程收集的粉尘、废包装材料、废水性漆桶、废水性漆渣；废金属边角料、废焊渣、废包装材料外售给废品回收站处置；喷塑过程收集的粉末回收利用；废水性漆桶、废水性漆渣交由有一般固废处置资质的单位进行处置。项目产生废机油、含油手套和油抹布、废过滤棉、废活性炭分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废暂存处和危废暂存间做好防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①采用先进、成熟、可靠的工艺技术，严防“跑、冒、滴、漏”。 ②加强对危废暂存间日常管理，发生液料泄漏，应立即组织抢修，确保危废不发生溢流事故，如发生危废间防渗层破坏，应及时修复，减少对地下水和土壤环境的污染。 ③项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。 ④设置项目事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 ⑤加强职工的安全教育，定期组织环境事故抢救演习。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时办理排污许可证并进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环境管理制度、环保档案，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④进行环保教育宣传，制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ⑤维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 ⑥组织和协调环境监测工作，定期监测污染物排放情况，确保污染物排放控制在允许的控制范围内。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。工程在建设和运行过程中产生废水、废气、噪声以及固体废物等，依照本环评中提出的防治措施对项目运行所产生的各类污染物进行处理后能够达到放标准，对周围环境影响较小。因此，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.435t/a | / | 3.435t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | / |
|  | 当燃料为液化石油气时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 25.6kg/a | / | 25.6kg/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 381.504kg/a | / | 381.504kg/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 18.3kg/a | / | 18.3kg/a | / |
|  | 当燃料为天然气时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 32kg/a | / | 32kg/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 74.88kg/a | / | 74.88kg/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 22.88kg/a | / | 22.88kg/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.3028t/a | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.1557t/a |  | 0.3028t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.1665t/a |  | 0.1557t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0378t/a |  | 0.1665t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.0649t/a |  | 0.0378t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0004t/a |  | 0.0649t/a | / |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 7.75t/a | / | 0.0004t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废焊渣 | / | / | / | 0.071t/a | / | 0.071t/a | / |
|  | 喷粉收集的粉尘 | / | / | / | 12.1125t/a | / | 12.1125t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废水性漆桶、水性漆渣 | / | / | / | 0.273t/a | / | 0.273t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 含油手套、抹布 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 废过滤棉、废油桶 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①